Objetivo:  Nasta desta prática, você entenderá como o roteador realiza o roteamento dos pacotes quanto este possui uma conexão direta com as redes de destino, ou seja, quando o roteador possui uma interface conectada em cada uma das redes que ele conhece (Cenário comum em redes corporativas). Posteriormente veremos como funciona o roteamento quando o roteador não possui uma conexão direta com a rede de destino (cenário de funcionamento de redes metropolitanas, rede wan/internet e algumas redes de empresas maiores).

Passo 01: Monte uma rede inicial com 03 switches e 03 computadores conforme abaixo:

Passo 02: Inclua o roteador pt-empty conforme a imagem a seguir, que aceita a inserção de mais interfaces de rede.

Passo 03: Clique duas vezes sobre o roteador para inserirmos as interfaces de rede. Selecione a aba Physical.

Passo 04: Clique no botão para desligar o router, pois o mesmo não aceita adicionar uma interface de rede com o roteador ligado.

Após desligar,

Clique sobre o item PT-ROUTER-NM-1CGE e arraste-o para os slots vazios. Coloque 03 placas nos primeiros 3 slots da esquerda para a direta.

Passo 05: Após inserir as 03 placas clique no botão para ligar o router conforme a imagem a seguir.

Passo 06: Faça a conexão das switches nas seguintes portas do router conforme abaixo. Obs: Garanta que as switches sejam conectadas nas respectivas portas conforme o desenho para que os próximos passos funcionem.

Passo 07: Configure o IP, Máscara de Rede e GW dos computadores conforme abaixo:

Passo 08: Clique duas vezes no roteador e acesse a aba CLI. Execute os comandos abaixo, para que o roteador tenha um endereço IP na mesma rede que os computadores que ele atue como Gateway.

interface gigabiteth

Passo 09: Vá no PC0 e faça um ping para o GW dele, neste caso 10.0.0.1. Faça o mesmo em cada um dos outros computadores “pingando” nos seus respectivos GW. Caso o ping não seja realizado com sucesso, revise em qual porta a switch está conectada no roteador e verifique se os IPs estão corretos do lado do computador e do lado do router.

Passo 10: Entre no prompt de comando do PC2 e do PC0 e execute o comando abaixo para limpar o cache ARP (arp -d) para realizar a simulação de roteamento.

Passo 11: Anote o endereço MAC do computador PC0, da Interface 9/0 e 7/0 do roteador e do computador PC2. OBS: na sua topologia os endereços são diferentes. Para obter os endereços MAC basta passar o mouse sobre a interface ou sobre o computador e aguardar até o pop-up ser exibido conforme as imagens abaixo.

Ex:

Router 1 GigabitEthernet 9/0 → 00E0.F7CA.53A5

Router 1 GigabitEthernet 7/0 → 0000.0C70.6C14

PC0 → 0060.4757.2CEB

PC2 → 0060.7053.D286

Passo 12: Entrar no modo de simulação, limpar todos os protocolos (Show All/None) e selecionar (Edit Filters) apenas o protocolo ARP e ICMP.

Passo 13: Entrar no PC0 e abrir o prompt de comando. Realizar um ping para o PC2

Passo 14: Clique sobre o pacote ICMP que está sendo gerado na simulação.

Clique na aba OSI Model.

Veja os endereços de IP de origem e destino: 10.0.0.10 e 10.0.2.10. Note que estes endereços com a mascara de rede 255.255.255.0, estão em subnets diferentes. Desta forma, o sistema operacional do host, identifica que é necessário enviar este pacote para o seu respectivo gateway. Como nos passos anteriores limpamos o cache ARP dos computadores, o PC0 não sabe qual o ednereço MAC do gateway. Desta forma, o endereço de destino na camada 2 não pode ser preechido.

Clique no botão avançar para que a simulação vá para a próxima etapa.

Note que será gerado um outro pacote de cor diferente do primeiro (ICMP) conforme a imagem a seguir, pois o computador gerou uma requisição ARP na rede, com o objetivo de identificar o endereço MAC do seu Gateway.

Clique em avançar mais uma vez para que o pacote chegue até o Gateway.

Clique em avançar mais uma vez para que o Gateway responda a requisição ARP.

Clique em avançar mais uma vez para que a Switch encaminhe a resposta ARP Reply para o computador PC0.

Neste momento, o comptuador PC0 recebe a resposta da requisição ARP, contendo o endereço MAC da interface de rede do Gateway. Clique mais uma vez em avançar para que o PC0 gere o pacote ICMP Echo Request.

Clique uma vez sobre a carta conforme a imagem anterior, quando ela estiver sobre a Switch 0. Vá para a aba Inbound PDU Details.

Compare as informações que você anotou no passo 11 conforme a imagem a seguir, com as informações dos campos do protocolo na imagem anterior. Note que o SRC ADDR coincide com a anotação do PC0 que você fez (...2CEB), no entanto o DEST ADDR (...53A5) não conincide com o MAC do computador PC2 (...D286). O MAC (..53A5) na verdade é o MAC da interface do roteador (GW do PC0). Apesar do endereço DST IP: 10.0.2.10 ser do PC2 o endereço DEST ADDR não é do PC2 e sim do GW. Isto ocorre pois o ARP é utilizado apenas para descobrir o endereço MAC dos hosts de destino, quando estes estão na mesma subrede. Quando o host de destino está em outra subrede, a função de descobrir como “alcançar” o endereço de destino é do Roteador, por isto o DEST ADDR é o endereço do roteador. Caso você não tenha entendido completamente este compartamento, peça auxilio para o professor.

Clique em avançar para que a simulação vá para a próxima etapa. Note que o pacote é enviado da switch para o router.

O primeiro pacote ICMP, será ignorado pelo roteador (carta com um X), pois apesar do roteador identificar que o IP de destino faz parte de uma das redes que ele está conectado diretamente, ele ainda não conhece qual é o endereço MAC do PC de destino. O outro pacote gerado, neste exemplo em verde, é o pacote ARP que o roteador irá gerar para descobrir qual o endereço MAC do PC2.

Se você clicar sobre o Roteador e ir para a aba CLI e executar o comando: show ip route, veremos a tabela de roteamento, que identifica qual rede está conectada em cada uma das interfaces do roteador.

O roteador ao analisar o campo DST IP: 10.0.2.10/24 conforme visto nas etapadas anteriores, irá determinar que a rede 10.0.2.0 está conectada diretamente através da interface 7/0. Assim ele deverá rotear o pacote recebido pela porta 9/0 para a porta 7/0.

No entanto, como o roteador ainda não conhece o endereço MAC do PC2, ele não responde ao ICMP Echo Request gerado pelo PC1 com o ICMP Echo Replay, o que fará com que ocorra um timeout de resposta para o PC1 ocasionando a perda do primeiro pacote ICMP.

Clique em avançar para que a simulação vá para a próxima etapa. Note que o roteador insere um ARP request na rede para descobrir o endereço MAC do PC2. Clique mais uma vez em avançar para o pacote ser enviado pela switch 2 para o PC2.

Continue clicando no botão avançar até que você veja um novo pacote ICMP Echo Request sendo gerado no PC0, conforme a imagem abaixo.

Continue clicando no botão avançar até que você veja que o novo pacote ICMP Echo Request chegue até o roteador.

Clique sobre o pacote (carta) quando ele estiver sobre o Router 0.

Vamos analisar as informações na pilha de protocolos In Layers e Out Layers com as anotações realizadas anteriormente. As informações em In Layers representam os dados que foram recebidos na interface 9/0 do roteador, e Out Layers representa o novo pacote gerado após o roteamento, ou seja, a reconstrução do pacote recedido, para posteriormente ser enviado na interface 7/0 do roteador. Neste caso, como a interface 7/0 está usando o protocolo Ethernet na camda de Enlace, rotear, significa realizar a troca das informações de MAC de origem e destino. Veja as análises.

Neste exemplo, o ato de rotear foi a ação do roteador descobrir em qual Interface de Rede do próprio roteador, o host de destino estava conectado, e posteriormente trocar o MAC de origem do pacote recebido pelo MAC da Interface de rede do roteador, e trocar o MAC de destino pelo MAC do host de destino.

De forma resumida a ação foi, consultar a tabela de roteamento para descobrir a interface de rede de saída e realizar os ajustes nos MACs de origem e destino do pacote recebido para construir o pacote de saída.

O mesmo processo será realizado no retorno do pacote de resposta, o ICMP Echo Reply, só que neste caso o pacote entrará no roteador pela interface 7/0 e sairá na interface 9/0.

Repita esta mesma análise, só que agora realizando um ping do computador PC1 para o PC2.